Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лабораторная работа № 2

Студент: Гурина К. С.

ФИТ 4 курс 4 группа

Минск 2024

Настройка сетевого окружения для развертывания облачной инфраструктуры OpenNebula

I. Настройка сетевого окружения ВМ для развертывания облака OpenNebula

1. Определение текущих сетевых настроек виртуальных машин.

| № п.п | Обозначение виртуального коммутатора в VMware WorkStation | Назначение коммутатора | Соответствующий вариант сетевого подключения сетевого адаптера (сетевой карты) в настройках виртуальной машины |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | VMnet1, | Подключение к частной сети виртуальных машин, изолированной от внешних сетей. Подключению к изолированному сетевому сегменту организованному в среде VMware WorkStation | Host-only: A private network shared with the host. Custom: Specific virual network. VMnet1 LAN Segment: 192.168.66.128 – 192.168.66.254 |
| 3 | VMnet8 | Подключение к сетевой карте хозяйской машины в режиме NAT с назначением адреса ВМ по протоколу DHCP | NAT: Used to share host’s IP address. DHCP: 192.168.88.128 - 192.168.88.128.254 |

1.1 Определим IP адреса назначенных сетевым интерфейсам виртуальных машин.

# ip addr

1.2. Определить текущего имени узла

hostname можно определить, выполнив команду:

$ hostname

1.3 Определить текущий маршрут по умолчанию.

Выполняется с помощью одной из команд:

$ netstat -rn

$ ip route

1.4 Определения адресов DNS серверов настроенных в системе

Для этого необходимо просмотреть содержимое файла /etc/resolv.conf выполнив команду:

$ cat /etc/resolv.conf

# Generated by NetworkManager

Адрес сервера DNS указан в строке nameserver.

1.5 Проверка связи между ВМ

($ ping “Ip_addr_VM”)

scloud -> virt-node

192.168.88.128

virt-node- > scloud

--- 192.168.231.132 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.667/0.758/0.929/0.121 ms

[root@localhost student]#

Связь virt-node- > scloud есть.

1.6. Проверяем доступ из ВМ к Internet

С ВМ virt-node

С ВМ scloud

Заполните таблицу 1 текущих сетевых настроек ВМ (Ваши настройки будут отличаться от указанных в таблице.

Таблица 1. Текущие сетевые настройки ВМ.

| № п.п | Имя ВМ в Library VMware WorkStation | hostname | IP address MAC address | Gateway *** (маршрут по умолчанию). Доступ к Internet | Virtual Switch к которому подключен сетевой адаптер ВМ**** | Адреса DNS установленные в ВМ***** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CentOS7_GKS_scloud | scloud-gks.bstu.by | 192.168.88.132/24 00:0c:29:21:bd:c6 | 192.168.88.2 Есть | VMnet8 | 192.168.88.2 |
| 2 | Clone of CentOS7_GKS_scloud | scloud-gks.bstu.by | 192.168.88.128/24 00:0c:29:47:58:26 | 192.168.88.2 Есть | VMnet8 | 192.168.88.2 |

1.7 Выполнить анализ выполнения условий текущих настроек ВМ

Для дальнейшего выполнения работ по развертывания ПО облачных вычислений OpenNebula должны выполняться следующие условия:

| № п.п. | Условие | Выполнение условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адреса машин должны быть из одной подсети | Да |
| 2 | Маршруты по умолчанию на обеих ВМ должны совпадать. | Да |
| 3 | Машины должны быть подключены к одному и тому же виртуальному коммутатору | Да |
| 4 | Между машинами должен выполняться обмен пакетами с помощью команды ping. | Да |
| 5 | Должны быть назначены адреса серверов DNS, которые должны быть доступны и работоспособны. | Да |
| 6 | Каждая машина должна иметь связь с Интернет, для того, чтобы можно было установить ПО OpenNebula и дополнительное ПО | Да |

Если не выполняется одно из условий, обратитесь к преподавателю.

2. Проверка доступности репозиториев ОС с ВМ узлов облака.

На ВМ CentOS 7для работы с репозиториями  используется команда yum.

Ниже приводятся примеры данной команды, которые должны успешно выполняться.

Замечание. Не выполняйте обновление репозиториев одновременно на обеих ВМ.

CentOS

$ yum update

3. Отключить Selinux на ВМ CentOS.

Selinux является демоном обеспечивающим повышенный уровень безопасности системы. При установке и развертывании нового ПО, особенно сетевого, предусматривающего разнообразные виды сетевого взаимодействия между узлами распределенной системы Selinux рекомендуется отключать.

3.1 На обеих ВМ с ОС CentOS выполните:

Откройте файл /etc/selinux/config в редакторе nano:

$ nano /etc/selinux/config

Измените значение параметра SELINUX

с:

SELINUX=enforcing (строку надо закомментировать поставив

в первой позиции строки знак "#")

на:

SELINUX=disable (внести эту строку вместо закомментированной)

4. Настройка сетевых параметров ОС для работы в облаке.

4.1 Настройка включения сетевого адаптера при старте системы в CentOS:

Открыть в текстовом редакторе файл /etc/sysconfig/network-scripts/

# sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

Убеждаемся, что IP адрес назначен на интерфейс ens33 (или иной Ethernet адаптер).

Проверяем наличие связности с Интернет (см. п. 1.6 выше)

4.2. Установка имени хоста

Выполняется с помощью команды homesysctl

На управляющем узле:

hostnamectl set-hostname scloud.tgl.bstu.by

5. Настройка службы DNS

5.1. Проверка работоспособности службы DNS:

$ nslookup

> www.google.com

6.  Установка VMwareTools

8. Установить Midnight Commander (mc)

Это маленькая, но весьма полезная утилита, существенно облегчающая работу по администрированию Unix и Unix- подобных ОС. Установить ее можно с помощью команды:

# yum install mc

Запустить на выполнение эту программу можно с помощью команды:

# mc